# 🔬 브릭셀 웹에디터 블록 가이드 - Part 5

A.일반센서 카테고리

이 가이드는 다양한 센서를 사용하는 블록들을 다룹니다. 거리, 온도, 습도, 무게, 공기질 등을 측정하는 센서들의 사용 방법을 배웁니다.

# 1. 📏 초음파 거리 센서 (HC-SR04)

초음파를 발사하고 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산합니다. 2cm~400cm 범위를 측정할 수 있습니다.

## 🔧 초음파 센서 설정 (Setup)

초음파 센서의 TRIG와 ECHO 핀을 설정합니다.

📋 매개변수

- TRIG 핀: 초음파 송신 핀

- ECHO 핀: 초음파 수신 핀

## 📏 거리 측정 (Distance)

센티미터(cm) 단위로 거리를 측정합니다.

생성 코드: pulseIn(ECHO, HIGH) * 0.034 / 2

💡 사용 예시

- 장애물 감지 (로봇, 자동차)

- 주차 보조 시스템

- 수위 측정

# 2. 🌡️💧 DHT 온습도 센서

온도와 습도를 동시에 측정하는 센서입니다. DHT11, DHT22 두 가지 모델을 지원합니다.

## 🔧 DHT 센서 설정 (Setup)

DHT 센서를 초기화합니다.

📋 매개변수

- 핀 번호: DHT 데이터 핀

- 타입: DHT11 / DHT22

생성 코드: DHT dht(핀, DHT11);

## 🌡️ 온도 읽기 (Read Temperature)

현재 온도를 읽습니다.

📋 단위

- 섭씨(°C): 기본값

- 화씨(°F): 변환 가능

## 💧 습도 읽기 (Read Humidity)

현재 습도를 퍼센트(%) 단위로 읽습니다.

생성 코드: dht.readHumidity()

## 🔄 온도 단위 변환 (Convert Temperature)

섭씨를 화씨로, 화씨를 섭씨로 변환합니다.

생성 코드: dht.convertCtoF(온도) / dht.convertFtoC(온도)

## 🌡️ 체감온도 (Heat Index)

온도와 습도를 고려한 체감온도를 계산합니다.

💡 사용 예시

- 더운 날씨의 실제 체감 온도 표시

# 3. 🌡️ Dallas 온도 센서 (DS18B20)

디지털 온도 센서로, 하나의 핀에 여러 개의 센서를 연결할 수 있습니다. 방수형 제품도 있어 액체 온도 측정에 적합합니다.

## 🔧 센서 설정 (Setup)

OneWire 버스에 연결된 Dallas 온도 센서를 초기화합니다.

📋 매개변수

- 핀 번호: OneWire 데이터 핀

## 📡 온도 측정 요청 (Request)

모든 연결된 센서에 온도 측정을 요청합니다.

생성 코드: sensors.requestTemperatures();

## 📖 온도 읽기 (Read)

특정 인덱스의 센서 온도를 읽습니다.

📋 매개변수

- 인덱스: 센서 번호 (0부터 시작)

## 🔢 센서 개수 (Count)

연결된 센서의 총 개수를 반환합니다.

💡 사용 예시

- 여러 위치의 온도 동시 측정

- 수조, 온실 온도 모니터링

# 4. ⚖️ HX711 로드셀 무게 센서

로드셀과 HX711 증폭기를 사용하여 정밀한 무게를 측정합니다. 디지털 저울, 힘 측정 등에 사용됩니다.

## 🔧 센서 설정 (Setup)

HX711 모듈의 데이터 핀과 클럭 핀을 설정합니다.

📋 매개변수

- DOUT 핀: 데이터 출력 핀

- CLK 핀: 클럭 핀

## ⚖️ 무게 읽기 (Get Weight)

현재 무게를 읽습니다. 보정(calibration)이 필요합니다.

생성 코드: scale.get_units()

## 0️⃣ 영점 조정 (Tare)

현재 무게를 0으로 설정합니다 (영점 조정).

📋 매개변수

- 측정 횟수: 평균을 내기 위한 샘플 수 (기본 10)

생성 코드: scale.tare(10);

## 📏 보정 계수 설정 (Set Scale)

무게 환산을 위한 보정 계수를 설정합니다.

💡 보정 방법

- 1. 빈 상태에서 영점 조정 (Tare)

- 2. 알고 있는 무게(예: 100g)를 올림

- 3. 원시 값을 읽고 계수 계산: 계수 = 원시값 / 실제무게

- 4. 계산된 계수를 Set Scale에 입력

## ✅ 준비 상태 확인 (Is Ready)

센서가 측정 준비가 되었는지 확인합니다.

생성 코드: scale.is_ready()

# 5. 🔄 로터리 엔코더

회전 방향과 회전량을 감지하는 센서입니다. 볼륨 조절, 메뉴 선택 등에 사용됩니다.

## 🔧 엔코더 설정 (Setup)

로터리 엔코더의 DT와 CLK 핀을 설정합니다.

📋 매개변수

- DT 핀: 데이터 핀

- CLK 핀: 클럭 핀

## 📖 현재 값 읽기 (Get Value)

엔코더의 현재 위치 값을 읽습니다.

생성 코드: encoder.read()

## ↔️ 회전 방향 (Direction)

마지막 회전 방향을 반환합니다.

📋 반환값

- 1: 시계 방향 (CW)

- -1: 반시계 방향 (CCW)

## 🔢 카운터 (Counter)

회전 횟수를 누적 카운트합니다.

생성 코드: encoder.getCounter()

## 🔄 카운터 리셋 (Reset Counter)

카운터를 0으로 초기화합니다.

💡 사용 예시

- 볼륨 조절, 메뉴 탐색

- 값 증감 인터페이스

# 6. 🌫️ 공기질 센서

## 🔬 PMS 미세먼지 센서

미세먼지(PM2.5, PM10) 농도를 측정하는 센서입니다. 대기질 모니터링에 사용됩니다.

### 🔧 센서 설정 (Setup)

📋 매개변수

- RX/TX 핀: 시리얼 통신 핀

- Baud Rate: 9600 (기본값)

### 📊 데이터 읽기 (Read Data)

미세먼지 농도를 읽습니다.

📋 측정값

- PM1.0: 1.0μm 이하 입자

- PM2.5: 2.5μm 이하 입자 (미세먼지)

- PM10: 10μm 이하 입자 (초미세먼지)

## 💨 MH-Z19 CO2 센서

이산화탄소(CO2) 농도를 측정하는 센서입니다. 실내 공기질 모니터링, 환기 제어에 사용됩니다.

### 🔧 센서 설정 (Setup)

📋 매개변수

- RX/TX 핀: 시리얼 통신 핀

- Baud Rate: 9600

### 📖 CO2 농도 읽기 (Read Value)

CO2 농도를 ppm(parts per million) 단위로 읽습니다.

📋 참고값

- 400ppm: 실외 공기

- 1000ppm 이하: 양호

- 2000ppm 이상: 환기 필요

### 📏 측정 범위 설정 (Set Range)

센서의 측정 범위를 설정합니다.

📋 옵션

- 2000ppm, 5000ppm, 10000ppm

# 7. 💧 수질 센서

## 📊 TDS 센서 (총 용존 고형물)

물에 녹아있는 고형물의 총량을 측정합니다. 수질 관리, 정수기 성능 확인 등에 사용됩니다.

### 🔧 센서 설정 (Setup)

📋 매개변수

- 아날로그 핀: TDS 센서 연결 핀

### 🌡️ 온도 보정 (Set Temperature)

정확한 측정을 위해 수온을 입력합니다.

생성 코드: tds.setTemperature(25.0);

### 📖 TDS 값 읽기 (Read Value)

TDS 값을 ppm 단위로 읽습니다.

📋 참고값

- 0-50ppm: 증류수

- 50-200ppm: 식수 적합

- 200ppm 이상: 미네랄 워터

## 🧪 pH 센서

물의 산성도(pH)를 측정합니다. 수족관, 수경재배, 수질 관리에 사용됩니다.

### 📖 pH 값 읽기 (Read)

현재 pH 값을 읽습니다.

📋 pH 스케일

- 0-6: 산성

- 7: 중성

- 8-14: 알칼리성

## 🌫️ 탁도 센서

물의 탁함 정도를 측정합니다. 수질 모니터링, 정수 시스템에 사용됩니다.

### 📖 탁도 읽기 (Read Value)

탁도 값을 NTU(Nephelometric Turbidity Unit) 단위로 읽습니다.

📋 참고값

- 0-5 NTU: 매우 맑음

- 100+ NTU: 매우 탁함

# 8. 🔬 기타 센서

## 🌡️ 써미스터 온도 센서

온도에 따라 저항값이 변하는 센서입니다. 간단하고 저렴하게 온도를 측정할 수 있습니다.

### 🔧 센서 설정 (Setup)

📋 매개변수

- 아날로그 핀: 써미스터 연결 핀

- 정격 저항: 25°C에서의 저항값 (예: 10kΩ)

- 베타 계수: 센서 특성값 (데이터시트 참조)

- 직렬 저항: 분압 회로의 저항값

## 👆 지문 센서

지문을 등록하고 인식하는 센서입니다. 보안 시스템, 출입 통제 등에 사용됩니다.

### 📝 지문 등록 (Enroll)

새로운 지문을 데이터베이스에 등록합니다.

📋 절차

- 1. 지문 ID 지정

- 2. 첫 번째 스캔

- 3. 손가락 떼기

- 4. 두 번째 스캔 (확인)

### 🔍 지문 검색 (Search)

스캔한 지문이 데이터베이스에 있는지 검색합니다.

📋 반환값

- 일치: 지문 ID 반환

- 불일치: -1 반환

## ☀️ UV 센서

자외선(UV) 강도를 측정합니다. 햇빛 모니터링, UV 지수 측정에 사용됩니다.

### 📖 UV 강도 읽기 (Read Value)

UV 지수를 읽습니다.

📋 UV 지수

- 0-2: 낮음

- 3-5: 보통

- 6-7: 높음

- 8+: 매우 높음

# 📚 참고 사항

## 💡 센서 사용 팁

⚡ 전원 및 연결

- 센서는 안정적인 전원 공급이 중요합니다

- 아날로그 센서는 노이즈에 민감하므로 짧은 배선 권장

- 시리얼 통신 센서는 RX/TX 연결에 주의

📊 데이터 정확도

- 센서 안정화 시간을 고려하세요 (워밍업)

- 여러 번 측정하여 평균값 사용 권장

- 보정(Calibration)이 필요한 센서는 정기적으로 재보정

🔧 문제 해결

- 값이 이상하면: 배선 확인, 전원 전압 확인

- 통신 오류: Baud Rate, RX/TX 핀 확인

- 불안정한 값: 소프트웨어 필터링 적용

## 🔗 다음 가이드

Part 6: B.고급센서 카테고리 (RTC, 기압계, 자이로, GPS 등)

Part 7: 모터 카테고리 (DC, 서보, 스테퍼 모터)

Happy Making! 🎨🤖

───────────────────

개발자: 김석전 (alphaco@kakao.com)

피지컬컴퓨팅/AIoT_학교_초중고 카카오 단톡 초대링크

https://open.kakao.com/o/gSoSgIng

브릭셀 웹에디터 - Brixel Web Editor

https://www.gorillacell.kr/webide/#