# ⚙️ 브릭셀 웹에디터 블록 가이드 - Part 7

모터 카테고리

이 가이드는 다양한 모터를 제어하는 블록들을 다룹니다. 서보 모터, DC 모터, 스테퍼 모터의 사용 방법을 배웁니다.

# 1. 🔧 서보 모터 (Servo Motor)

0~180도 범위로 정밀한 각도 제어가 가능한 모터입니다. 로봇 팔, 카메라 짐벌, 조향 장치 등에 사용됩니다.

## 🔌 서보 연결 (Attach)

서보 모터를 특정 핀에 연결합니다.

📋 매개변수

- 핀 번호: PWM 핀 (3, 5, 6, 9, 10, 11)

생성 코드: servo.attach(핀);

## 🎯 각도 설정 (Set Angle)

서보 모터를 지정한 각도로 회전시킵니다.

📋 매개변수

- 각도: 0~180 (도)

생성 코드: servo.write(각도);

## 📖 각도 읽기 (Read Angle)

현재 서보 모터의 각도를 읽습니다.

생성 코드: servo.read();

## ⏱️ 마이크로초 설정 (Set Microseconds)

PWM 펄스 폭을 마이크로초 단위로 직접 설정합니다.

📋 매개변수

- 마이크로초: 500~2500 (일반적으로 1000~2000)

- 1500μs = 90도 (중앙)

생성 코드: servo.writeMicroseconds(μs);

## 🔓 서보 분리 (Detach)

서보 제어 신호를 끊어 전력 소비를 줄입니다.

생성 코드: servo.detach();

💡 사용 예시

- 로봇 팔, 카메라 짐벌

- RC 자동차 조향, 문 개폐 장치

# 2. 🔄 360도 연속 회전 서보 (GeekServo)

360도 연속 회전이 가능한 서보 모터입니다. 일반 서보와 달리 방향과 속도를 제어합니다.

## 🎯 각도 모드 (Angle 360)

0~360도 범위에서 각도를 설정합니다.

📋 매개변수

- 각도: 0~360

생성 코드: geekServo.WriteAngle(각도);

## 🎡 바퀴 모드 (Wheel Mode)

연속 회전 모드로 속도와 방향을 제어합니다.

📋 매개변수

- 속도: -100~100

- 양수: 정방향 회전

- 음수: 역방향 회전

- 0: 정지

생성 코드: geekServo.WriteSpeed(속도);

💡 사용 예시

- 간단한 바퀴 구동, 회전 플랫폼

# 3. ⚡ DC 모터 (Direct Current Motor)

연속 회전하는 모터로, 속도와 방향을 제어할 수 있습니다. L298N 같은 모터 드라이버와 함께 사용합니다.

## 🔧 DC 모터 설정 (Setup)

모터 드라이버의 제어 핀을 설정합니다.

📋 매개변수

- PIN_A, PIN_B: 방향 제어 핀

생성 코드: pinMode(PIN_A, OUTPUT); pinMode(PIN_B, OUTPUT);

## ▶️ 모터 구동 (Run)

모터를 지정한 속도와 방향으로 회전시킵니다.

📋 매개변수

- 방향: 정방향(CW) / 역방향(CCW)

- 속도: 0~255 (PWM)

생성 코드: analogWrite(ENA, 속도); digitalWrite(IN1/IN2, 방향);

## ⏹️ 모터 정지 (Stop)

모터를 즉시 정지합니다.

생성 코드: digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, LOW);

💡 사용 예시

- 로봇 바퀴 구동

- 컨베이어 벨트, 선풍기

# 4. 🎯 스테퍼 모터 (Stepper Motor)

정밀한 위치 제어가 가능한 모터입니다. 스텝 단위로 회전하며, 3D 프린터, CNC, 카메라 슬라이더 등에 사용됩니다.

## 🔧 AccelStepper 설정 (Setup)

가속/감속 제어가 가능한 스테퍼 모터를 설정합니다.

📋 매개변수

- 모터 번호: 1~4 (여러 개 사용 시)

- 드라이버 타입: DRIVER / FULL2WIRE / FULL4WIRE

- 핀 설정: STEP, DIR 핀 (드라이버 타입에 따라)

생성 코드: AccelStepper stepper(타입, 핀...);

## ⚙️ 모터 설정 (Settings)

모터의 속도, 가속도, 스텝 수를 설정합니다.

📋 매개변수

- 최대 속도: 스텝/초 (예: 1000)

- 가속도: 스텝/초² (예: 50)

- 현재 속도: 초기 속도 설정

- 한 바퀴 스텝: 모터 스펙에 따라 (200 = 1.8도/스텝)

생성 코드: stepper.setMaxSpeed(1000); stepper.setAcceleration(50);

## 🎯 위치 이동 (Move)

목표 위치로 이동합니다.

📋 매개변수

- 위치: 절대 위치 (스텝)

- 또는 상대 위치: 현재 위치 기준 ± 스텝

생성 코드: stepper.moveTo(위치) / stepper.move(상대위치);

## ▶️ 모터 실행 (Run)

모터를 한 스텝씩 목표 위치로 이동시킵니다. loop() 안에서 계속 호출해야 합니다.

생성 코드: stepper.run();

## 📊 상태 확인 (Status)

모터의 현재 상태를 확인합니다.

📋 상태값

- 현재 위치 (Current Position)

- 목표 위치 (Target Position)

- 거리 (Distance to Go)

- 실행 중 여부 (Is Running)

# 5. 🎛️ PCA9685 PWM 서보 드라이버

I2C 통신으로 최대 16개의 서보를 동시에 제어할 수 있는 PWM 드라이버입니다. 다리 로봇, 다관절 로봇에 적합합니다.

## 🔧 드라이버 설정 (Setup)

PCA9685 모듈을 I2C로 초기화합니다.

📋 매개변수

- I2C 주소: 기본값 0x40

- 주파수: 50Hz (서보 모터 표준)

생성 코드: Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver();

## 🎯 서보 각도 설정 (Servo Angle)

특정 채널의 서보를 각도로 제어합니다.

📋 매개변수

- 채널: 0~15

- 각도: 0~180

생성 코드: pwm.setPWM(채널, 0, 각도_to_pulse);

## 🎭 다중 서보 제어 (Multi Servo)

여러 서보를 동시에 제어합니다.

📋 매개변수

- 채널 0~3 각도: 4개 서보를 동시에 설정

💡 사용 예시

- 다리 로봇 (4족, 6족)

- 로봇 팔 다관절 제어

# 📚 참고 사항

## 💡 모터 사용 팁

⚡ 전원 공급

- 서보 모터: 별도 5V 전원 권장 (여러 개 사용 시 필수)

- DC 모터: 모터 드라이버 사용 (L298N, L293D 등)

- 스테퍼 모터: 전용 드라이버 필수 (A4988, DRV8825 등)

🔧 배선 주의사항

- GND 공유: Arduino와 모터 전원의 GND를 반드시 연결

- 서보 신호선: PWM 가능 핀에 연결 (3, 5, 6, 9, 10, 11)

- 극성 확인: 전원 연결 시 +/- 극성 확인

⚙️ 제어 팁

- 서보: 급격한 각도 변화는 피하고 천천히 이동

- DC 모터: PWM 값 0에서 서서히 증가시켜 과전류 방지

- 스테퍼: 가속도 설정으로 부드러운 움직임 구현

## 🔗 다음 가이드

Part 8: 출력장치, 통신 카테고리 (부저, LED, RF, Bluetooth 등)

Part 9: 시리얼 통신 카테고리

Happy Making! 🎨🤖

───────────────────

개발자: 김석전 (alphaco@kakao.com)

피지컬컴퓨팅/AIoT_학교_초중고 카카오 단톡 초대링크

https://open.kakao.com/o/gSoSgIng

브릭셀 웹에디터 - Brixel Web Editor

https://www.gorillacell.kr/webide/#