# 🔊 브릭셀 웹에디터 블록 가이드 - Part 8

출력장치 & 통신 카테고리

이 가이드는 소리, 음악, 데이터 저장 등의 출력장치와 무선 통신 모듈을 다룹니다.

# 📢 PART A: 출력장치

# 1. 🔔 부저 (Buzzer)

압전 부저를 사용하여 소리와 음악을 재생합니다. 알람, 효과음, 간단한 멜로디에 사용됩니다.

## 🔧 부저 설정 (Setup)

부저를 연결할 핀을 설정합니다.

📋 매개변수

- 핀 번호: 디지털 핀 (예: 8)

생성 코드: tone(핀, 주파수);

## 🎵 음표 재생 (Play Note)

음계에 맞는 음을 재생합니다.

📋 매개변수

- 음계: C, D, E, F, G, A, B

- 옥타브: 3~7 (4가 중간)

- 길이: 온음표, 2분음표, 4분음표, 8분음표, 16분음표

생성 코드: tone(핀, NOTE_C4, duration);

## ⏱️ 템포 설정 (Set Tempo)

음악의 빠르기를 설정합니다.

📋 매개변수

- BPM: 분당 비트 수 (60~200)

예: 120 BPM = 중간 템포

## ⏹️ 정지 (Stop)

소리를 즉시 정지합니다.

생성 코드: noTone(핀);

💡 사용 예시

- 알람, 타이머 소리

- 게임 효과음, 간단한 멜로디

# 2. 🎵 MP3 플레이어 모듈 (DFPlayer Mini)

SD 카드의 MP3 파일을 재생하는 모듈입니다. 음성 안내, 배경 음악 등에 사용됩니다.

## 🔧 MP3 모듈 설정 (Setup)

DFPlayer Mini를 시리얼 통신으로 초기화합니다.

📋 매개변수

- RX/TX 핀: 시리얼 통신 핀

생성 코드: DFPlayerMini_Fast myMP3; myMP3.begin(Serial);

## ▶️ 트랙 재생 (Play Index)

특정 번호의 MP3 파일을 재생합니다.

📋 매개변수

- 트랙 번호: 1~3000 (SD 카드의 파일 순서)

생성 코드: myMP3.play(트랙번호);

## 📁 폴더 재생 (Play Folder)

특정 폴더의 파일을 재생합니다.

📋 SD 카드 구조

- 폴더: 01~99

- 파일: 001.mp3 ~ 255.mp3

## 🔊 볼륨 설정 (Set Volume)

재생 볼륨을 조절합니다.

📋 매개변수

- 볼륨: 0~30 (30이 최대)

생성 코드: myMP3.volume(볼륨);

## ⏯️ 재생 제어 (Control)

재생, 일시정지, 정지, 이전/다음 트랙을 제어합니다.

📋 옵션

- Play, Pause, Stop, Next, Previous

💡 사용 예시

- 음성 안내 시스템

- 박물관 전시 설명, 배경 음악

# 3. 💾 SD 카드 모듈

데이터를 SD 카드에 저장하고 읽습니다. 센서 데이터 로깅, 설정 저장 등에 사용됩니다.

## 🔧 SD 카드 초기화 (Setup)

SD 카드 모듈을 SPI 통신으로 초기화합니다.

📋 매개변수

- CS 핀: Chip Select 핀 (기본 10번)

생성 코드: SD.begin(CS핀);

## 📂 파일 열기 (Open File)

파일을 열어 읽기 또는 쓰기 준비를 합니다.

📋 모드

- READ: 읽기 전용

- WRITE: 쓰기 (파일 생성/덮어쓰기)

생성 코드: File myFile = SD.open("파일명", 모드);

## ✍️ 파일 쓰기 (Write File)

열린 파일에 데이터를 씁니다.

생성 코드: myFile.println("데이터");

## 📖 파일 읽기 (Read File)

파일의 내용을 한 줄씩 읽습니다.

생성 코드: myFile.readStringUntil('\n');

## 📋 파일 관리

파일 존재 확인, 크기, 삭제, 디렉토리 생성 등을 수행합니다.

📋 기능

- File Exists: 파일 존재 여부

- File Size: 파일 크기 (바이트)

- Close File: 파일 닫기

- Remove File: 파일 삭제

- Make Directory: 폴더 생성

💡 사용 예시

- 센서 데이터 로깅 (온도, 습도 기록)

- 설정 저장/불러오기

# 📡 PART B: 무선 통신

# 4. 📺 적외선 리모콘 (IR Remote)

TV 리모콘과 같은 적외선 신호를 수신합니다. 무선 조종, 원격 제어에 사용됩니다.

## 🔧 IR 수신기 설정 (Setup)

적외선 수신 모듈을 초기화합니다.

📋 매개변수

- 핀 번호: 디지털 핀 (예: 11)

생성 코드: IRrecv irrecv(핀); irrecv.enableIRIn();

## 📖 버튼 읽기 (Read Button)

수신된 리모콘 버튼 코드를 읽습니다.

생성 코드: results.value

## ✅ 버튼 확인 (Button Is)

특정 버튼이 눌렸는지 확인합니다.

💡 사용 방법

- 1. 리모콘 버튼을 눌러 코드 확인

- 2. 코드를 블록에 입력

- 3. 해당 버튼이 눌렸을 때 동작 실행

💡 사용 예시

- 로봇 원격 조종, 홈 오토메이션

# 5. 📻 RF433 무선 통신

433MHz 무선 주파수로 데이터를 송수신합니다. 적외선보다 장거리 통신이 가능합니다.

## 🔧 송신기/수신기 설정 (Setup)

RF433 송신 또는 수신 모듈을 설정합니다.

📋 매개변수

- TX 핀: 송신 핀

- RX 핀: 수신 핀

생성 코드: RH_ASK driver(2000, RX, TX);

## 📤 메시지 전송

문자열이나 숫자를 무선으로 전송합니다.

생성 코드: driver.send(메시지, 길이);

## 📥 메시지 수신

수신된 메시지를 읽습니다.

📋 순서

- 1. Have Message: 메시지 수신 확인

- 2. Get Message: 메시지 읽기

💡 사용 예시

- 장거리 무선 조종 (100m+)

- 센서 데이터 무선 전송

# 6. 🛰️ GPS 위치 센서

위성을 이용해 현재 위치(위도, 경도, 고도)를 측정합니다. GPS 트래커, 드론 네비게이션에 사용됩니다.

## 🔧 GPS 설정 (Setup)

GPS 모듈을 시리얼 통신으로 초기화합니다.

📋 매개변수

- RX/TX 핀: 시리얼 통신 핀

- Baud Rate: 9600 (일반적)

생성 코드: TinyGPSPlus gps; Serial.begin(9600);

## 🔄 GPS 데이터 업데이트 (Update)

GPS 위성 신호를 읽어 데이터를 업데이트합니다.

생성 코드: while (Serial.available()) gps.encode(Serial.read());

## 📍 GPS 데이터 읽기 (Read Value)

다양한 위치 정보를 읽습니다.

📋 데이터 종류

- 위도 (Latitude): 도 단위

- 경도 (Longitude): 도 단위

- 고도 (Altitude): 미터

- 속도 (Speed): km/h

- 위성 수 (Satellites): 수신 중인 위성 개수

## 📡 신호 확인 (Has Fix)

GPS 위성 신호를 정상적으로 수신하고 있는지 확인합니다.

💡 참고

- 실외에서 최소 4개 이상의 위성 신호 필요

## 📏 거리 계산 (Between Calc)

두 GPS 좌표 사이의 거리를 계산합니다.

생성 코드: TinyGPSPlus::distanceBetween()

💡 사용 예시

- GPS 트래커 (위치 기록)

- 드론 네비게이션, 자율 주행

# 📚 참고 사항

## 💡 사용 팁

🔊 부저 & MP3

- 부저: 간단한 알람, 효과음에 적합

- MP3: 음성 안내, 고품질 음악 재생

💾 SD 카드

- FAT16 또는 FAT32로 포맷된 카드 사용

- 파일명은 8.3 형식 권장 (예: DATA0001.TXT)

- 파일 사용 후 반드시 close() 호출

📡 무선 통신

- IR: 실내, 직선 거리 (~10m)

- RF433: 실내외, 장거리 (~100m)

- GPS: 실외 필수, 위성 신호 수신

## ⚠️ 주의사항

- MP3/SD 카드: 3.3V 레벨 시프터 사용 권장

- GPS: 초기 위성 신호 잡는데 1~5분 소요

- RF433: 안테나 길이 17.3cm 권장

Happy Making! 🎨🤖

───────────────────

개발자: 김석전 (alphaco@kakao.com)

피지컬컴퓨팅/AIoT_학교_초중고 카카오 단톡 초대링크

https://open.kakao.com/o/gSoSgIng

브릭셀 웹에디터 - Brixel Web Editor

https://www.gorillacell.kr/webide/#