# 💬 브릭셀 웹에디터 블록 가이드 - Part 9

시리얼 통신 카테고리

이 가이드는 Arduino와 PC/다른 장치 간의 시리얼 통신을 다룹니다. 데이터 송수신, 파싱, 시리얼 플로터/모니터 활용 방법을 배웁니다.

# 📡 시리얼 통신이란?

시리얼 통신은 Arduino와 컴퓨터 또는 다른 장치 간에 데이터를 주고받는 방법입니다. USB 케이블을 통해 센서 데이터를 PC로 전송하거나, PC에서 명령을 받아 Arduino를 제어할 수 있습니다.

💡 활용 예시

- 센서 데이터를 시리얼 모니터로 확인

- 시리얼 플로터로 그래프 그리기

- PC에서 Arduino로 명령 전송

- Python/Processing과 데이터 주고받기

# 1. 🔧 시리얼 통신 설정

## 📌 시리얼 시작 (Serial Begin)

시리얼 통신을 시작합니다. setup() 함수에서 한 번만 호출합니다.

📋 매개변수

- Baud Rate: 통신 속도 (9600, 115200 권장)

생성 코드: Serial.begin(9600);

💡 Baud Rate 선택 가이드

- 9600: 안정적, 대부분의 용도에 적합

- 115200: 빠른 속도, 많은 데이터 전송 시

- ※ PC의 시리얼 모니터도 같은 속도로 설정 필요

## 🔌 연결 확인 (Serial Connected)

시리얼 포트가 연결되어 있는지 확인합니다.

생성 코드: if (Serial) { ... }

💡 사용 시기

- PC 연결 전까지 대기가 필요할 때

# 2. 📤 데이터 전송 (Arduino → PC)

## 📝 기본 출력 (Serial Print)

데이터를 시리얼 모니터로 전송합니다.

📋 옵션

- println: 데이터 출력 후 줄바꿈

- print: 줄바꿈 없이 출력

생성 코드: Serial.println("Hello");

## 📊 변화 감지 출력 (Send on Change)

값이 변경되었을 때만 전송합니다. 불필요한 데이터 전송을 줄입니다.

💡 활용

- 센서 값이 바뀔 때만 전송하여 효율성 향상

## 🔄 연속 출력 (Print Continuous)

일정 주기마다 데이터를 전송합니다.

📋 매개변수

- 주기: 밀리초 단위 (예: 100ms = 초당 10회)

생성 코드: if (millis() - lastTime > 주기) { ... }

## 📈 다중 데이터 출력 (Print Multi)

여러 개의 값을 한 줄에 출력합니다. 시리얼 플로터에 적합합니다.

📋 형식

- 탭(\t) 또는 쉼표(,)로 구분

생성 코드: Serial.print(값1); Serial.print("\t"); Serial.println(값2);

💡 시리얼 플로터 활용

- Arduino IDE: 도구 > 시리얼 플로터

- 여러 센서 값을 실시간 그래프로 확인

## 🏷️ 키-값 쌍 전송 (Send Key-Value)

레이블과 함께 데이터를 전송합니다.

📋 형식

- key:value 형태로 전송

생성 코드: Serial.println("온도:25.5");

# 3. 📥 데이터 수신 (PC → Arduino)

## 🔍 폴링 (Poll)

수신된 데이터를 확인하고 버퍼를 비웁니다.

생성 코드: while (Serial.available()) { ... Serial.read(); }

## 📬 데이터 확인 (Available)

수신 버퍼에 읽을 데이터가 있는지 확인합니다.

생성 코드: if (Serial.available() > 0) { ... }

## 📖 원시 데이터 읽기 (Read Raw)

수신된 데이터를 한 바이트씩 읽습니다.

생성 코드: char data = Serial.read();

## 🗑️ 버퍼 비우기 (Flush)

수신 버퍼의 모든 데이터를 제거합니다.

생성 코드: while (Serial.available()) Serial.read();

# 4. 🔧 데이터 파싱

수신된 문자열을 구분자로 나누어 개별 값으로 추출합니다.

## ✂️ 구분자로 파싱 (Parse Delimiter)

특정 구분자(쉼표, 공백 등)로 문자열을 분리합니다.

📋 매개변수

- 구분자: , (쉼표), 공백, : (콜론) 등

생성 코드: strtok(문자열, 구분자);

💡 예시

- 입력: "25.5,60,1013"

- 결과: ["25.5", "60", "1013"]

## 📊 파싱된 값 가져오기 (Parsed Value Get)

파싱된 배열에서 특정 인덱스의 값을 가져옵니다.

📋 매개변수

- 인덱스: 0부터 시작 (첫 번째 = 0)

생성 코드: parsedData[인덱스]

## 🔢 파싱 개수 확인 (Parsed Count)

파싱된 데이터의 개수를 확인합니다.

생성 코드: parsedCount

## 📄 CSV 파싱 (Parse CSV)

CSV 형식(쉼표로 구분)의 데이터를 파싱합니다.

💡 활용

- 엑셀에서 복사한 데이터 처리

## 🔤 문자열을 숫자로 변환 (To Number)

문자열로 수신된 데이터를 숫자로 변환합니다.

📋 옵션

- 정수: atoi() 사용

- 실수: atof() 사용

생성 코드: int num = atoi(문자열);

# 5. 💡 실전 예제

## 📊 예제 1: 센서 데이터 모니터링

🎯 목표

- 온도, 습도 센서 값을 1초마다 전송

📝 구현

- 1. Serial Begin (9600)

- 2. Print Continuous (1000ms)

- 3. Print Multi: 온도\t습도

- 4. 시리얼 플로터로 그래프 확인

## 🎮 예제 2: PC에서 LED 제어

🎯 목표

- 시리얼 모니터에서 '1' 입력 시 LED ON, '0' 입력 시 OFF

📝 구현

- 1. Serial Begin (9600)

- 2. Serial Available 확인

- 3. Read Raw로 명령 읽기

- 4. 조건문으로 LED 제어

## 📦 예제 3: 다중 센서 데이터 파싱

🎯 목표

- "25.5,60,1013" 형식의 데이터 수신 및 파싱

📝 구현

- 1. Serial Available 확인

- 2. Parse Delimiter (쉼표)

- 3. Parsed Value Get (0, 1, 2)

- 4. To Number로 숫자 변환

# 📚 참고 사항

## 💡 시리얼 통신 팁

⚡ 속도 설정

- 일반 용도: 9600 baud

- 많은 데이터: 115200 baud

- ※ Arduino와 PC 모두 동일한 속도 설정 필수

📊 데이터 형식

- 시리얼 모니터: 사람이 읽기 쉬운 텍스트

- 시리얼 플로터: 탭(\t) 또는 쉼표로 구분된 숫자

- 파싱: 구조화된 데이터는 구분자 사용

🔧 버퍼 관리

- 수신 버퍼 크기: 64바이트 (Arduino Uno)

- 오버플로우 방지: Available 확인 후 Read

- 불필요한 데이터: Flush로 정리

## ⚠️ 주의사항

- 과도한 전송: CPU 과부하 주의 (적절한 주기 설정)

- 줄바꿈 설정: 시리얼 모니터 하단에서 설정

- 디버깅: println으로 중간 값 확인

## 🔗 관련 도구

- Arduino IDE 시리얼 모니터: Ctrl+Shift+M

- Arduino IDE 시리얼 플로터: Ctrl+Shift+L

- CoolTerm, PuTTY: 고급 시리얼 터미널

- Python pySerial: 프로그래밍 연동

# 🎉 브릭셀 블록 가이드 완료!

축하합니다! 브릭셀 웹에디터의 모든 블록 카테고리를 마스터했습니다.

📚 전체 가이드 목록

- Part 1: 메인, 핀제어, 제어 (20개 블록)

- Part 2: 텍스트, 색상, 변수, 함수, 유틸 (43개 블록)

- Part 3: A.디스플레이 - LCD, TM1637, NeoPixel (26개 블록)

- Part 4: B.고급 디스플레이 - OLED, LED Matrix (42개 블록)

- Part 5: A.일반센서 - 초음파, 온습도, 무게 등 (65개 블록)

- Part 6: B.고급센서 - RTC, 자이로, GPS, 심박 (주요 8종)

- Part 7: 모터 - 서보, DC, 스테퍼 (30개 블록)

- Part 8: 출력장치, 통신 - 부저, MP3, IR, RF, GPS (38개 블록)

- Part 9: 시리얼 통신 (17개 블록)

🚀 다음 단계

- 프로젝트 만들기: 배운 블록들을 조합하여 창의적인 작품 제작

- AI·로봇 스크래치 활용: 컴퓨터 비전, 머신러닝 통합

- 커뮤니티 참여: 프로젝트 공유 및 아이디어 교환

- 교육 활용: 학생들과 함께 IoT, 로봇 수업 진행

Happy Making! 🎨🤖

───────────────────

개발자: 김석전 (alphaco@kakao.com)

피지컬컴퓨팅/AIoT_학교_초중고 카카오 단톡 초대링크

https://open.kakao.com/o/gSoSgIng

브릭셀 웹에디터 - Brixel Web Editor

https://www.gorillacell.kr/webide/#