# 🖥️ 브릭셀 웹에디터 블록 가이드 - Part 3

A.디스플레이 카테고리

이 가이드는 기본 디스플레이 장치를 제어하는 블록들을 다룹니다. LCD, 7-세그먼트 디스플레이, NeoPixel LED 등 다양한 출력 장치를 사용하는 방법을 배웁니다.

# 1. 📟 LCD I2C 디스플레이

I2C 통신을 사용하는 문자형 LCD 디스플레이입니다. 16x2, 20x4 등 다양한 크기를 지원하며, 단 2개의 핀(SDA, SCL)으로 제어할 수 있습니다.

## 🔧 LCD 초기화 (LCD Setup)

LCD 디스플레이를 사용하기 위한 초기 설정을 합니다. Setup 블록 안에 한 번만 배치합니다.

📋 매개변수

- LCD 번호: 1~4 (여러 개의 LCD 사용 시 구분)

- 주소: I2C 주소 (기본값: 0x27 또는 0x3F)

- 열(Columns): LCD 가로 문자 수 (16 또는 20)

- 행(Rows): LCD 세로 줄 수 (2 또는 4)

생성 코드: lcd1.init(); lcd1.backlight();

💡 일반적인 LCD 크기

- 16x2: 16열(가로) × 2행(세로)

- 20x4: 20열(가로) × 4행(세로)

## ✏️ LCD 텍스트 출력 (LCD Print)

LCD의 지정한 위치에 텍스트를 표시합니다.

📋 매개변수

- LCD 번호: 사용할 LCD 선택

- 행(Row): 세로 위치 (0부터 시작, 16x2에서는 0~1)

- 열(Column): 가로 위치 (0부터 시작, 16x2에서는 0~15)

- 텍스트: 표시할 문자열

생성 코드: lcd1.setCursor(열, 행); lcd1.print("텍스트");

💡 좌표 설명

- (0, 0) = 첫 번째 줄 맨 왼쪽

- (0, 1) = 두 번째 줄 맨 왼쪽

## 🗑️ LCD 화면 지우기 (LCD Clear)

LCD의 모든 내용을 지웁니다.

생성 코드: lcd1.clear();

## 📍 LCD 커서 위치 설정 (Set Cursor)

다음에 출력할 위치를 지정합니다.

생성 코드: lcd1.setCursor(열, 행);

## 👁️ LCD 커서 표시/숨김 (Cursor)

현재 커서 위치를 밑줄로 표시하거나 숨깁니다.

생성 코드: lcd1.cursor(); / lcd1.noCursor();

💡 사용 예시

- 사용자 입력을 받을 위치 표시

## 💡 LCD 백라이트 제어 (Backlight)

LCD의 배경 조명을 켜거나 끕니다.

생성 코드: lcd1.backlight(); / lcd1.noBacklight();

💡 사용 예시

- 절전 모드 구현, 알림 효과 (깜빡임)

## 🖥️ LCD 화면 켜기/끄기 (Display)

LCD 화면 표시를 켜거나 끕니다. 내용은 유지되며 표시만 제어합니다.

생성 코드: lcd1.display(); / lcd1.noDisplay();

## ↔️ LCD 화면 스크롤 (Scroll)

LCD 화면 전체를 좌우로 스크롤합니다.

📋 옵션

- 왼쪽으로 스크롤 (Scroll Left)

- 오른쪽으로 스크롤 (Scroll Right)

생성 코드: lcd1.scrollDisplayLeft(); / lcd1.scrollDisplayRight();

# 2. 🔢 TM1637 7-세그먼트 디스플레이

4자리 7-세그먼트 LED 디스플레이입니다. 숫자와 일부 문자를 표시할 수 있으며, 시계, 카운터, 온도 표시 등에 주로 사용됩니다.

## 🔧 TM1637 초기화 (Setup)

TM1637 디스플레이를 사용하기 위한 초기 설정을 합니다.

📋 매개변수

- CLK 핀: 클럭 신호 핀 (예: 2)

- DIO 핀: 데이터 입출력 핀 (예: 3)

생성 코드: TM1637Display display(CLK, DIO);

자동 포함: #include <TM1637Display.h>

## 🔢 숫자 표시 (Display Number)

4자리 숫자를 디스플레이에 표시합니다.

📋 매개변수

- 숫자: 0~9999 (4자리 범위)

- 앞자리 0 표시: 켜기(0001) / 끄기(   1)

생성 코드: display.showNumberDec(숫자);

💡 사용 예시

- 카운터, 점수판, 센서 값 표시

## 🕐 시간 표시 (Display Time)

시:분 형식으로 시간을 표시합니다. 중앙의 콜론(:)이 자동으로 켜집니다.

📋 매개변수

- 시(Hour): 0~23

- 분(Minute): 0~59

생성 코드: display.showNumberDecEx(시*100 + 분, 0b01000000);

## 📝 텍스트 스크롤 표시 (Display Text)

긴 텍스트를 스크롤하며 표시합니다. 7-세그먼트로 표현 가능한 문자만 표시됩니다.

📋 매개변수

- 텍스트: 표시할 문자열

- 지연 시간: 스크롤 속도 (밀리초)

💡 표시 가능 문자

- 숫자: 0~9, 일부 알파벳: A, b, C, d, E, F, H, L, P, U 등

## 🎯 특정 자리 숫자 표시 (Display Digit)

4개 자리 중 특정 위치에만 숫자를 표시합니다.

📋 매개변수

- 위치: 0~3 (왼쪽부터)

- 숫자: 0~9

## 🗑️ 화면 지우기 (Clear)

디스플레이의 모든 세그먼트를 끕니다.

생성 코드: display.clear();

## 🔆 밝기 조절 (Brightness)

디스플레이의 밝기를 조절합니다.

📋 매개변수

- 밝기: 0~7 (0=가장 어두움, 7=가장 밝음)

생성 코드: display.setBrightness(밝기);

## ⏱️ 콜론(:) 제어 (Colon)

중앙의 콜론(:) 표시를 켜거나 끕니다.

💡 사용 예시

- 시계 만들기 - 1초마다 콜론 깜빡임 효과

# 3. 🌈 NeoPixel (WS2812B) LED

개별 제어 가능한 RGB/RGBW LED입니다. 각 LED의 색상을 독립적으로 제어할 수 있으며, LED 스트립, 링, 매트릭스 등 다양한 형태로 사용됩니다.

## 🔧 NeoPixel 초기화 (Setup)

NeoPixel LED를 사용하기 위한 초기 설정을 합니다.

📋 매개변수

- 핀 번호: NeoPixel 데이터 핀

- LED 개수: 연결된 LED 총 개수

- 타입: RGB (3색) / RGBW (4색, 흰색 포함)

생성 코드: Adafruit_NeoPixel strip(LED개수, 핀, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

자동 포함: #include <Adafruit_NeoPixel.h>

## 🎨 개별 LED RGB 설정 (Set RGB)

특정 LED의 색상을 RGB 값으로 설정합니다. show() 블록을 호출해야 실제로 켜집니다.

📋 매개변수

- 스트립 번호: 사용할 NeoPixel 선택

- LED 인덱스: LED 위치 (0부터 시작)

- R, G, B: 각각 0~255

생성 코드: strip.setPixelColor(인덱스, strip.Color(R, G, B));

## 🎨 개별 LED RGBW 설정 (Set RGBW)

RGBW 타입 LED의 색상을 설정합니다. 흰색(W) 채널을 추가로 제어할 수 있습니다.

📋 매개변수

- R, G, B, W: 각각 0~255

생성 코드: strip.setPixelColor(인덱스, strip.Color(R, G, B, W));

## ✨ LED 표시 업데이트 (Show)

설정한 LED 색상을 실제로 표시합니다. 이 블록을 호출해야 변경사항이 적용됩니다.

생성 코드: strip.show();

⚠️ 중요

- 색상을 설정한 후 반드시 show() 블록을 호출해야 LED가 켜집니다!

## 🔆 밝기 조절 (Brightness)

전체 LED의 밝기를 조절합니다.

📋 매개변수

- 밝기: 0~255 (0=꺼짐, 255=최대 밝기)

생성 코드: strip.setBrightness(밝기);

## 💤 모든 LED 끄기 (Clear)

모든 LED를 끕니다 (검정색으로 설정).

생성 코드: strip.clear(); strip.show();

## 🎨 모든 LED 같은 색 설정 (Fill All)

모든 LED를 동일한 RGB 색상으로 설정합니다.

생성 코드: strip.fill(strip.Color(R, G, B)); strip.show();

## 🎭 LED 애니메이션 효과

### 🌈 무지개 효과 (Rainbow)

무지개 색상이 흘러가는 애니메이션을 재생합니다.

📋 매개변수

- 대기 시간: 각 프레임 간 지연 (밀리초)

- 반복 횟수: 애니메이션 반복 횟수

### ➡️ 시프트 효과 (Shift)

LED 색상이 한 방향으로 이동하는 효과를 만듭니다.

📋 매개변수

- 단계: 이동 단계 수

- 대기 시간: 각 단계 간 지연 (밀리초)

### 💨 호흡 효과 (Breathe)

LED가 천천히 밝아졌다 어두워지는 호흡 효과를 만듭니다.

📋 매개변수

- R, G, B: 기본 색상

- 최소/최대 밝기: 밝기 변화 범위

- 단계: 밝기 변화 크기 (작을수록 부드러움)

- 대기 시간: 각 단계 간 지연 (밀리초)

# 📚 참고 사항

## 💡 장치별 사용 팁

📟 LCD I2C

- I2C 주소는 보통 0x27 또는 0x3F입니다 (I2C 스캐너로 확인)

- 한글은 표시할 수 없으며, 영문과 숫자만 가능합니다

- 16x2 LCD는 한 줄에 16자, 총 2줄을 표시할 수 있습니다

🔢 TM1637

- 4자리 숫자 또는 제한된 문자만 표시 가능합니다

- 시계 표시 시 콜론(:) 깜빡임 효과를 주면 더 자연스럽습니다

- 밝기는 주변 조명에 따라 적절히 조절하세요

🌈 NeoPixel

- 색상 설정 후 반드시 show() 블록을 호출해야 적용됩니다

- 많은 LED를 최대 밝기로 사용하면 전력 소모가 큽니다 (외부 전원 권장)

- LED 인덱스는 0부터 시작합니다 (첫 번째 LED = 0)

- RGB와 RGBW 타입을 구분하여 초기화하세요

## 🔗 다음 가이드

Part 4: B.고급 디스플레이 카테고리 (OLED, TFT LCD)

Part 5: A.일반센서 카테고리 (초음파, 온습도, RFID 등)

Happy Making! 🎨🤖

───────────────────

개발자: 김석전 (alphaco@kakao.com)

피지컬컴퓨팅/AIoT_학교_초중고 카카오 단톡 초대링크

https://open.kakao.com/o/gSoSgIng

브릭셀 웹에디터 - Brixel Web Editor

https://www.gorillacell.kr/webide/#