# 📺 브릭셀 웹에디터 블록 가이드 - Part 4

B.고급 디스플레이 카테고리

이 가이드는 고급 그래픽 디스플레이를 제어하는 블록들을 다룹니다. OLED 디스플레이, LED 매트릭스 등 픽셀 단위로 제어 가능한 디스플레이 장치를 사용하는 방법을 배웁니다.

# 1. 🖼️ SSD1306 OLED 디스플레이

128x64 픽셀의 흑백 OLED 디스플레이입니다. 텍스트뿐만 아니라 점, 선, 사각형, 원 등 그래픽 요소를 자유롭게 그릴 수 있습니다.

## 🔧 OLED 초기화 (Setup I2C)

SSD1306 OLED를 I2C 통신으로 초기화합니다.

📋 매개변수

- OLED 번호: 1~4 (여러 개 사용 시 구분)

- I2C 주소: 기본값 0x3C (일부 모델은 0x3D)

- RST 핀: 리셋 핀 번호 (사용 안 함: -1)

생성 코드: Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, RST);

자동 포함: #include <Adafruit_SSD1306.h>

## ✏️ 텍스트 출력 (Text)

지정한 위치에 텍스트를 표시합니다.

📋 매개변수

- 텍스트: 표시할 문자열

- X, Y: 픽셀 좌표 (0,0 = 왼쪽 상단)

- 크기: 1, 2, 3... (배수)

- 색상: WHITE (흰색) / BLACK (검정)

생성 코드: display.setCursor(X, Y); display.print("텍스트");

## 🖥️ 화면 제어

### ✨ 화면 표시 (Display)

버퍼에 그린 내용을 화면에 실제로 표시합니다.

생성 코드: display.display();

⚠️ 중요

- 텍스트나 그래픽을 그린 후 반드시 display() 블록을 호출해야 화면에 나타납니다!

### 🗑️ 화면 지우기 (Clear)

화면의 모든 내용을 지웁니다.

생성 코드: display.clearDisplay();

### 💡 화면 켜기/끄기 (Control)

OLED 화면을 켜거나 끕니다.

생성 코드: display.ssd1306_command(0xAF/0xAE);

### 🔅 밝기 조절 (Dim)

화면 밝기를 조절합니다.

생성 코드: display.dim(true/false);

## 🎨 그래픽 그리기

### ⚫ 픽셀 그리기 (Pixel)

특정 좌표에 점 하나를 그립니다.

📋 매개변수

- X: 가로 좌표 (0~127)

- Y: 세로 좌표 (0~63)

- 색상: WHITE / BLACK

생성 코드: display.drawPixel(X, Y, 색상);

### 📏 선 그리기 (Line)

두 점을 잇는 직선을 그립니다.

📋 매개변수

- X1, Y1: 시작점 좌표

- X2, Y2: 끝점 좌표

생성 코드: display.drawLine(X1, Y1, X2, Y2, 색상);

### ▭ 사각형 그리기 (Rectangle)

사각형을 그립니다. 테두리만 또는 채워진 사각형을 선택할 수 있습니다.

📋 매개변수

- X, Y: 왼쪽 상단 모서리 좌표

- Width: 가로 길이

- Height: 세로 길이

- 채우기: 켜기 (채워짐) / 끄기 (테두리만)

생성 코드: display.drawRect() / display.fillRect()

### ⭕ 원 그리기 (Circle)

원을 그립니다.

📋 매개변수

- X, Y: 중심 좌표

- 반지름: 원의 크기

- 채우기: 켜기 / 끄기

생성 코드: display.drawCircle() / display.fillCircle()

## ↔️ 화면 스크롤 (Scroll)

화면 내용을 자동으로 스크롤합니다.

📋 옵션

- 방향: 왼쪽 / 오른쪽 / 대각선

- 시작/끝 행: 스크롤 영역 지정

# 2. 🇰🇷 한글 지원 OLED (SH1106)

한글을 표시할 수 있는 OLED 디스플레이입니다. 비트맵 한글 폰트를 사용하여 한글, 영문, 숫자를 모두 표시할 수 있습니다.

## 🔧 한글 OLED 초기화 (Setup)

한글을 표시할 수 있는 OLED를 초기화합니다.

생성 코드: u8g2.begin();

자동 포함: #include <U8g2lib.h>  // 한글 폰트 포함

## 🗑️ 화면 지우기 (Clear)

화면의 모든 내용을 지웁니다.

생성 코드: u8g2.clearBuffer();

## ✏️ 한글 텍스트 출력 (Print Text)

한글, 영문, 숫자를 포함한 텍스트를 표시합니다.

📋 매개변수

- 텍스트: 표시할 문자열 (한글 가능)

- X, Y: 픽셀 좌표

생성 코드: u8g2.drawStr(X, Y, "안녕하세요"); u8g2.sendBuffer();

## 🔢 큰 숫자 표시 (Large Number)

숫자를 큰 폰트로 표시합니다. 시계, 카운터 등에 적합합니다.

📋 매개변수

- 숫자: 표시할 수치

- X, Y: 표시 위치

## 📊 막대 그래프 (Draw Bar)

값에 비례하는 막대 그래프를 그립니다.

📋 매개변수

- X, Y: 시작 위치

- 값: 0~100 (퍼센트)

💡 사용 예시

- 센서 값 시각화, 배터리 잔량 표시, 진행률 표시

# 3. 🔲 HT16K33 LED 매트릭스

8x8 또는 8x16 LED 매트릭스 디스플레이입니다. 빨강, 초록, 양색(Bicolor) LED를 개별 제어할 수 있으며, 텍스트 스크롤, 패턴 표시 등이 가능합니다.

## 🔧 LED Matrix 초기화 (Setup)

HT16K33 LED 매트릭스를 I2C로 초기화합니다.

📋 매개변수

- I2C 주소: 기본값 0x70

- 밝기: 0~15 (초기 밝기 설정)

생성 코드: matrix.begin(0x70); matrix.setBrightness(밝기);

## 📜 텍스트 스크롤 (Scroll Text)

텍스트를 스크롤하며 표시합니다.

📋 매개변수

- 텍스트: 표시할 문자열

- 속도: 스크롤 지연 시간 (초)

## 🖥️ 화면 제어

### ✨ 화면 표시 (Show)

버퍼에 그린 내용을 LED 매트릭스에 표시합니다.

생성 코드: matrix.writeDisplay();

### 🗑️ 화면 지우기 (Clear)

모든 LED를 끕니다.

생성 코드: matrix.clear();

### 🔆 밝기 조절 (Brightness)

LED 매트릭스의 밝기를 조절합니다.

📋 매개변수

- 밝기: 0~15

생성 코드: matrix.setBrightness(밝기);

### 💫 깜빡임 설정 (Blink)

LED 매트릭스 전체를 깜빡이게 합니다.

📋 옵션

- 끄기 / 2Hz / 1Hz / 0.5Hz

생성 코드: matrix.blinkRate(속도);

## 🎨 픽셀 및 그래픽

### ⚫ 단색 픽셀 (Pixel)

특정 위치의 LED를 켜거나 끕니다.

📋 매개변수

- 행(Row): 0~7 (세로 위치)

- 열(Column): 0~7 (가로 위치)

- 상태: ON / OFF

생성 코드: matrix.drawPixel(열, 행, 상태);

### 🔴🟢 양색 픽셀 (Bicolor Pixel)

빨강/초록 양색 LED의 색상을 개별 제어합니다.

📋 색상 옵션

- OFF (꺼짐)

- RED (빨강)

- GREEN (초록)

- YELLOW (노랑 = 빨강+초록)

## 🖼️ 패턴 표시

### 🔲 8x8 패턴 (Pattern 8x8)

8x8 픽셀 패턴을 직접 그려서 표시합니다.

💡 사용 방법

- 블록 내 픽셀 에디터에서 패턴 그리기

- 검은 칸 = OFF, 빨간 칸 = ON

### 🔳 8x16 패턴 (Pattern 8x16)

8x16 픽셀 패턴을 표시합니다 (2개 매트릭스 연결 시).

💡 사용 예시

- 아이콘, 이모티콘, 간단한 애니메이션

## 📐 도형 그리기

### 📏 선 그리기 (Line)

두 점을 잇는 직선을 그립니다.

생성 코드: matrix.drawLine(C1, R1, C2, R2, 색상);

### ⭕ 원 그리기 (Circle)

원을 그립니다.

📋 매개변수

- 행, 열: 중심 좌표

- 반지름: 원의 크기

### ▭ 사각형 그리기 (Rectangle)

사각형을 그립니다.

📋 매개변수

- 행, 열: 시작 위치

- 너비, 높이: 사각형 크기

# 4. 🖼️ SH110X OLED 디스플레이

SSD1306과 유사한 기능을 가진 OLED 컨트롤러입니다. 다양한 크기(128x64, 128x128 등)를 지원하며, 텍스트와 그래픽을 모두 표시할 수 있습니다.

## 🔧 SH110X 초기화 (Setup I2C)

SH110X OLED를 I2C로 초기화합니다.

📋 매개변수

- 너비: 128 픽셀 (일반적)

- 높이: 64 또는 128 픽셀

- RST 핀: 리셋 핀 (-1 = 사용 안 함)

## 📝 기본 기능

SH110X는 SSD1306과 거의 동일한 블록들을 제공합니다:

- 텍스트 출력 (Text)

- 화면 표시 (Display)

- 화면 지우기 (Clear)

- 화면 켜기/끄기 (Control)

- 픽셀 그리기 (Pixel)

- 선 그리기 (Line)

- 사각형 그리기 (Rectangle)

- 원 그리기 (Circle)

- 명암 조절 (Contrast)

💡 사용법

SH110X 블록들은 SSD1306과 동일한 방식으로 사용하면 됩니다. 컨트롤러 칩만 다를 뿐 API는 거의 같습니다.

# 📚 참고 사항

## 💡 장치별 사용 팁

🖼️ OLED 디스플레이 (SSD1306, SH110X)

- 그래픽을 그린 후 반드시 display() 블록을 호출해야 화면에 나타납니다

- I2C 주소는 I2C 스캐너로 확인하세요 (0x3C 또는 0x3D)

- 좌표계: (0,0) = 왼쪽 상단, X=가로, Y=세로

- OLED는 수명이 제한적이므로 장시간 같은 화면 표시는 피하세요

🇰🇷 한글 OLED (SH1106, OLED_HAN)

- 한글 폰트는 메모리를 많이 사용합니다

- 큰 프로그램에서는 메모리 부족에 주의하세요

- 한글, 영문, 숫자를 모두 표시할 수 있습니다

🔲 LED 매트릭스 (HT16K33)

- 픽셀을 그린 후 show() 블록을 호출해야 표시됩니다

- 양색(Bicolor) LED는 빨강, 초록, 노랑(빨강+초록)을 표현 가능

- 패턴 에디터로 아이콘, 이모티콘 쉽게 제작

- 밝기는 실내 조명에 맞춰 조절하세요 (5~10 권장)

## ⚠️ 주의사항

- OLED와 LED 매트릭스는 모두 I2C 주소를 확인하고 설정해야 합니다

- 그래픽 라이브러리는 메모리를 많이 사용하므로 Arduino Uno에서는 제한적입니다

- 복잡한 그래픽은 Arduino Mega나 ESP32를 권장합니다

Happy Making! 🎨🤖

───────────────────

개발자: 김석전 (alphaco@kakao.com)

피지컬컴퓨팅/AIoT_학교_초중고 카카오 단톡 초대링크

https://open.kakao.com/o/gSoSgIng

브릭셀 웹에디터 - Brixel Web Editor

https://www.gorillacell.kr/webide/#